CW3024有线无线一体化交换机

安装手册

深圳市联科通网络技术有限公司

http://www.ip-com.com.cn

声明

是深圳市联科通网络技术有限公司的注册商标。这里提及的其它产品和产品名称均是他们所属公司的商标或注册商标。本产品的所有部分（包括配件和软件），其版权属深圳市联科通网络技术有限公司所有，在未经过深圳市联科通网络技术有限公司许可的情况下，不得任意拷贝、抄袭、仿制或翻译。

本手册仅作为使用指导，本手册中的所有图片和产品规格参数仅供参考，随着软件或硬件的升级会略有差异，如有变更，恕不另行通知。IP-COM保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。IP-COM尽全力在本手册中提供准确的信息，但是IP-COM 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需了解更多产品信息，请浏览我们公司的网站：http://www.ip-com.com.cn

技术支持

全国技术支持邮箱：ip-com@ip-com.com.cn

全国技术服务热线：400-665-0066

技术支持服务热线开放时间(节假日除外)：周一至周五 08:30～12:00 13:30～18:00网址：http://www.ip-com.com.cn

相关资料获取方式

您可以通过IP-COM 网站（www.ip-com.com.cn ）获取最新的产品资料：

IP-COM 网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下：

- [产品技术]：可以获取产品介绍和技术介绍的文档。

- [服务支持/文档中心]：可以获取安装类、配置类产品资料。

- [服务支持/软件下载]：可以获取与软件版本配套的资料。

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题，可以通过以下方式反馈：

E-mail：info@IP-COM.com

感谢您的反馈，让我们做得更好！

前言

本书简介

本手册各章节内容如下：

第 1 章 产品介绍 介绍IP-COM CW3024 有线无线一体化交换机的特点及其外观。

第 2 章 安装前的准备 介绍IP-COM CW3024 有线无线一体化交换机对安装环境的要求，以及安装前和安装过程中需要注意的事项，安装所需工具也是本章介绍内容。

第 3 章 设备的安装

介绍IP-COM CW3024 有线无线一体化交换机的机械安装方法、电源连接方法，配置口电缆、以太网电缆的连接方法及安装完成后的检查。

第 4 章 初次上电启动

介绍IP-COM CW3024 有线无线一体化交换机的启动与配置基础知识，包括：交换机的配置环境搭建、配置电缆连接、终端参数设置、启动等内容。

第 5 章 设备登录

介绍IP-COM CW3024 有线无线一体化交换机的设备登录

第 6 章 维护与常见故障处理

介绍IP-COM CW3024 有线无线一体化交换机安装启动过程中可能出现的问题及检查方法。

安全声明

为正确、安全地使用设备，请您在使用前仔细阅读本安全注意事项，并在使用时严格遵循。

基本要求

1．在存储、运输和使用设备的过程中，必须严格保持干燥。

2．在存储、运输和使用设备的过程中，必须避免激烈碰撞。

3．请严格按照厂商要求安装设备。

4．请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系指定的维修点。

5．未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全和性能设计方面的改动。

6．使用本设备时应遵循相关的法律法规，尊重他人的合法权利。

环境要求

1．请将设备安放在通风、无强光直射的环境中。

2．请保持设备清洁，避免灰尘污染。

3．请勿将设备靠近水源或置于潮湿区域。

4．请勿在设备上放置任何物体，以免因设备过热或挤压变形而损坏。

5．请在设备四周和顶部留出10cm以上的散热空间。

6．安放设备时请远离热源或裸露的火源，例如电暖器、蜡烛等。

7．安放设备时请远离具有强磁场或强电场的电器，例如微波炉、电冰箱、手机等。

使用须知

1．请使用产品配套的附件以及厂商推荐的配件，例如线缆、固定架等。

2．设备供电电压必须满足设备的输入电压要求。

3．请保持电源插头清洁、干燥，以免引起触电或其它危险。

4．插拔设备线缆，应保持双手干燥。

5．插拔设备线缆前，请先停止使用设备，并断开电源。

6．雷电天气请断开设备电源，拔出连接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等，以免设备遭雷击损坏。

7．长时间不使用设备时，请断开电源，并拔出电源插头。

8．请勿让水或其他液体流进设备。若有液体意外流入设备，请立即断开电源，拔出连

9．接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等，设备发生故障时请联系指定的维修点。

10．请勿踩踏、拉扯或过度弯折设备线缆，以免引起设备故障。

11．请勿使用已破损或老化的线缆。

12．请勿直视设备上的光纤接口，以免视力受损。

13．如有不正常现象出现，如设备冒烟、声音异常、有异味等，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等，设备发生故障时请联系指定的维修点。

14．请防止异物（如金属）通过散热孔进入设备。

15．请勿刮擦或磨损设备外壳，否则，脱落的涂料会导致设备异常（如落入主机内会引起短路），还可能会引起人体过敏。

16．请勿让儿童玩耍设备及小配件，避免因吞咽等行为产生危险。

清洁须知

- 清洁之前，请先停止使用设备，并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等。

- 清洁时，请勿使用清洁液或喷雾式清洁剂清洁设备外壳。应使用柔软的布料擦拭设备外壳。

环境保护

- 请勿将废弃设备或电池随意丢弃，请到指定的回收处丢弃。

- 请遵守相关设备包装材料、耗尽电池和废旧设备处理的本地法令，并支持回收行动。

目录

1 产品介绍	7

1.1 简介	7

1.2 产品外观	7

1.2.1 前面板	7

1.2.2 后面板	7

1.3 规格	8

1.3.1 硬件规格	8

1.3.2 软件规格-有线部分	9

1.3.3 软件规格-无线部分	10

1.3.4	处理器和存储器	12

1.3.5 固定接口	12

1.3.6 输入电源	13

1.3.7 PoE 供电	13

1.4产品组件	14

1.4.1指示灯	14

1.4.2 固定接口	14

1.4.3 RPS 电源	16

1.4.4 直流电源线	16

1.4.5 风扇	16

1.5接口编号	16

2 安装前的准备	17

2.1 安全注意事项	17

2.2 	检查安装场所	17

3设备的安装	20

3.1  安装设备到机柜	20

3.2  安装设备到工作台	21

3.3  连接保护地线	21

3.4  连接电源线	23

3.5  连接接口电缆	24

3.6  安装完成后检查	25

4初次上电启动	26

4.1  搭建配置环境	26

4.2  设备上电启动	28

4.2.1 上电前的检查	29

4.2.2 启动过程	29

5设备登录	30

5.1  通过Web管理界面登录	30

5.2  通过Console口登录	31

6 维护与常见故障处理	34

6.1  电源系统故障处理	34

6.2  配置系统故障处理	34

6.3  Link/Act指示灯不亮	34

1 产品介绍

1.1 简介

IP-COM CW3024是一款有线无线一体化万兆管理型交换机，为解决客户有线和无线共同组网下管理和维护复杂而设计的一体化管理型设备。设备具体高速的转发性能，背板带宽高达128Gbps，它提供24个10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口和2个10Gbps XFP光纤接口，1个Console口。 前16个端口具有PoE供电功能，设备功能丰富，除提供传统的有线的交换和路由功能,还提供远程AP的统一管理、配置、升级完整实现有线和无线一体化管理。将无线网络和安全处理等功能转移到中央WLAN交换机上，集中管理所有的瘦AP和无线用户。它具备完善的射频管理、故障自动恢复能力，完善的基于业务流的QoS服务策略可自动识别VOIP和ISCSI业务流。强大的安全功能具备防DoS攻击和各种认证鉴权机制。支持多种管理方式以及各种诊断工具。为酒店、教育、企业等行业提供便捷、稳定、安全、可靠、易管理、经济的有线无线一体化解决方案，可以与原有网络完美融合，并且无需改变其架构，大大简化网络的布署和管理，节约用户投资。

1.2 产品外观

图1-1 CW3024 外观图

1.2.1 前面板

CW3024 前面板上24 个10/100/1000Base-T 自适应以太网端口（其中只有1-16端口支持PoE）、2 个10G XFP 接口和1 个Console控制口，前面板如图1-2所示。

图1-2 CW3024 前面板示意图

1.2.2 后面板

CW3024 后面板上提供有交、直流电源输入接口、电源开关和一个接地螺钉，后面板如图1-3所示。

图1-3 CW3024 后面板示意图

1.3 规格

1.3.1 硬件规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入电压 | AC: 额定电压范围：100V - 240V AC；50/60Hz 最大电压范围： 90V - 264V AC；47/63Hz DC: 额定电压范围：-52V - -55V DC 最大电压范围：-47V - -57V DC |
| 功耗（所有端口均对外PoE供电时） | 交流输入： 610W 直流输入（外接RPS电源）： 750W |
| PoE | 16端口/单端口最大30W |
| 业务端口描述 | 24个10/100/1000Mbps RJ-45电口 2个 10Gbps XFP光口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 工作温度 | -10℃ - 55℃ |
| 存储环境温度 | -40℃ - 70℃ |
| 工作湿度 | 10% - 90% RH 无凝结 |
| 存储湿度 | 5% - 90% RH 无凝结 |
| 安全规范 | UL 60950-1 CAN/CSAC22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950-1 EN 60825-1 EN 60825-2 |
| EMC | EN 55024;1998+A1:2001+A2:2003 EN 55022:2006 ICES-003:2004 EN 61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 AS/NZS CISPR 22:2004 FCC PART 15:2005 ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005 |
| MTBF | > 100,000小时 |
| 外形尺寸 | 440mm * 430mm * 44mm |
| 重量 | < 7.5千克 |

1.3.2 软件规格-有线部分

| 支持特性 | 规格 |
| --- | --- |
| 交换容量(全双工) | 128G bps |
| 包转发率 (整机) | 65.47M pps |
| MAC地址表 | 8K |
| VLAN | 1. 支持基于端口的vlan划分 4043 2. 支持IP路由vlan 3. 支持基于vlan的进入过滤 4. 支持QINQ功能可配置4组TPID |
| 路由 | 1. 支持配置64条静态路由、阻塞路由（即黑洞路由） 2. 支持配置24条VLAN路由 3. 支持配置7条Loopback路由 |
| DHCP | 1. 支持动态分配和静态分配 2. 支持为16个不同网段的设备分配地址（需要启用路由） |
| 组播 | - 支持IGMP(Internet Group Management Protocol) snoopingV1/V2/V3 - 支持MLD(Multicast Listener Discovery) snoopingV1/V2/V3 - 支持最多256个组播组 - 支持端口快速离开模式 |
| 广播风暴抑制 | 1. 支持基于端口的广播风暴抑制 2. 支持基于端口的组播风暴抑制 3. 支持基于端口未知单播风暴抑制 |
| STP(生成树） | - 支持IEE802.11D 生成树 - 支持IEE802.11w 快速生成树 - 支持IEE802.11s 多生成树协议，可以配置16个MSTP生成树实例 - 支持STP root Guard - 支持边缘端口 - 支持BPDU Guard |
| ACL | - 支持基于VLAN的MAC ACL - 支持IPV4 ACL - 支持IPV6 ACL - 最大可以配置100条ACL |
| 安全特性 | - 支持DOS防御 - 支持用户分级管理安全特性 - 支持Radius认证 - 支持管理VLAN - 支持集中式MAC地址认证 - 支持端口隔离 - 支持端口进入过滤 |
| MAC过滤 | - 支持单播MAC地址过滤 - 支持I组播MAC地址过滤 - MAC过滤最大可以配置256条 |
| QoS | - 支持dot1p端口信任模式 - 支持IPdscp信任模式 - 支持流量整形 - 支持自动识别语音和网络存储业务流 - 最大可以支持8个队列服务质量映射 |
| 认证 | 1．支持WEB认证 2．支持raidus认证 3．支持黑白名单 |
| 加载与升级 | - 支持TFTP（Trivial File Transfer Protocol）升级 2．支持SFTP（Secure File Transfer Protocol）升级 |
| 管理 | - 支持命令行接口（CLI）配置 - 支持Telnet配置 - 支持通过Console口配置 - 支持SNMP（Simple Network Management Protocol） - 支持WEB管理 - 支持系统日志 - 支持远程日志 - 支持邮件日志分级发送 - 支持AP可视化显示 - 支持SNTP - 支持管理用户分级 - 支持日志分级告警 - 电源状态检测 - 电源报警 - 风扇报警 风扇温控 - Reset按钮、 |
| 维护 | - 支持Ping\Tracert - 支持Telnet维护 |

1.3.3 软件规格-无线部分

| 项目 | 支持特性 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 基础性能 | 缺省管理AP数 | 48 |
|  | 最大管理AP数 | 48 |
|  | 可配置最大AP数 | 100 |
|  | 最大用户数 | 500 |
|  | 本地认证支持的最大用户数 | 128 |
|  | 本地Portal认证时支持的最大用户数 | 128 |
|  | VLAN数 | 4093 |
|  | DHCP Server最大租约数量 | 2000 |
|  | DHCP Server最大地址池个数 | 16 |
| 无线资源管理 | 802.11协议簇 | 支持802.11a/b/g/n/ac |
|  | 多SSID（每射频口） | 16 |
|  | 隐藏SSID | 支持 |
|  | 忽略广播 | 支持 |
|  | 速率调整 | 支持 |
|  | 用户数限制 | 200 |
|  | 用户在线检测 | 支持 |
|  | 用户无流量自动老化 | 支持 |
|  | 支持多国家码部署 | 支持 |
|  | 基于SSID的无线用户隔离 | 支持 |
|  | 无线用户二层隔离 | 支持 |
|  | 信道自动调整 | 支持 |
|  | 国家码锁定 | 支持 |
|  | 功率自动调整 | 支持 |
|  | 静态信道设置 | 支持 |
|  | 动态信道设置 | 支持 |
|  | 动态速率调节 | 支持 |
|  | 无线VLAN | 支持 |
| 接入控制 | WPA、WPA2 | 支持 |
|  | TKIP | 支持 |
|  | CCMP | 支持 |
|  | WAPI | 支持 |
|  | Portal认证 | 支持 |
|  | Portal页面推送 | 支持 |
|  | Portal穿越Proxy | 支持 |
|  | 本地认证 | 支持 |
|  | 黑白名单 | 支持 |
|  | Radius认证 | 支持 |
| AC-AP间隧道 | AP重启控制 | 支持 |
|  | AC发现(二层、三层发现) | 支持 |
|  | 通过AC配置无线ＡＰ射频参数 | 支持 |
|  | 通过AC配置AP基本网络参数(静态IP、VLAN、接入的AC地址) | 支持 |
|  | AP管理状态可视化显示 | 支持 |
|  | 隧道IPSec加密 | 支持 |
| 绿色节能 | 省电模式 | 支持 |
|  | 自动功率 | 支持 |
| QoS | 优先级映射 | 支持 |
|  | 基于SSID上下行限速 | 支持 |
|  | 流量限速 | 支持 |
|  | 端到端QoS | 支持 |
| 无线安全 | SSID冲突检测 | 支持 |
|  | 无效SSID检测 | 支持 |
|  | AP MAC冲突检测 | 支持 |
|  | 支持非法AP检测 | 支持 |
|  | 支持非法无线客户端检测 | 支持 |
| 网管与配置 | 管理方式 | 统一管理 |
|  | 配置方式 | 配置统一下发 |
| WLAN综合应用 | RF Ping | 支持 |
|  | 调整AP间信道共享 | 支持 |
|  | 调整AP间信道重用 | 支持 |

1.3.4 处理器和存储器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 处理器 | Freescale（1.33 GHz） |
| Flash | 128 MB |
| 内存类型及容量 | DDR2 SDRAM （640 MB） |

1.3.5 固定接口

| 指示器 | 描述 |
| --- | --- |
| POWER | 设备电源灯 |
| SYSTEM | 系统状态灯 |
| XFP1、XFP2 | 万兆端口指示灯 |
| 端口1-16 | 10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口，支持PoE供电 |
| 端口17-24 | 10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口 |
| XFP1- XFP2 | 万兆XFP光纤接口 |
| Reset（复位按钮） | 如果您想恢复出厂设置，请在交换机正常运行的状态下按住复位按钮5秒以上，交换机会自动还原到出厂的默认设置，当SYS指示灯重新亮，表示交换机已经重新启动，应用出厂的默认值。 |
| Console | 可将管理PC的串口通过配置电缆与交换机的Console口相连，对交换机功能进行配置。 |
| AC电源接口 | 电源输入规格为100V - 240V AC 8A 50/60Hz |
| ＤC电源接口 | 电源输入规格为-52V - -55V DC 13.5A |
| 电源开关 | 用户控制和开启设备电源 |

1.3.6 输入电源

：

CW3024 支持交流和直流两种供电方式，交、直流可以同时输入，互为备份，也可以只输入交流或者直流。

- 交流输入

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 额定电压范围：100V - 240V AC；50/60Hz 最大电压范围：90V - 264V AC；47/63Hz |
| 功耗（所有端口均对外PoE供电时） | 交流输入： 610W |

- 直流输入

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 额定电压范围：-52V - -55V DC 最大电压范围：-47V - -57V DC |
| 功耗（所有端口均对外PoE供电时） | 直流输入（外接RPS电源）： 750W |

1.3.7 PoE 供电

CW3024 支持PoE（Power Over Ethernet），即可通过双绞线向远端下挂PD 设备（如IP Phone、WLAN AP、Security、Bluetooth AP 等）提供-48V 直流电源，实现对下挂PD 设备远端供电。

：

PoE 只能使用IP-COM 公司推荐的PoE 外置电源作为直流电源，不能直接使用-48V 机房直流电源，否则可能导致设备损坏

- 作为供电方PSE（Power Sourcing Equipment）设备，CW3024 支持IEEE802.3af 线路供电标准，同时也可以兼容802.3at 标准的PD 设备。

- CW3024 通过固定的以太网电口对外供电，最长供电距离为100m。

- CW3024 产品的1-16每个以太网端口向下挂PD 设备提供的最大输出功率为30W；CW3024 在交流电源供电时，整机最大输入功率为610W；RPS 供电时，可输出30W*16=480W （注：此时RPS电源输出功率应不小于750W）。

1.4产品组件

1.4.1指示灯

CW3024系列指示灯状态说明请参见下表。

| LED灯号 | 数量 | 颜色 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER | 1 | 绿色 | 不亮 | 电源供电不正常 |
|  |  |  | 常亮 | 电源供电正常 |
| SYSTEM | 1 | 绿色 | 闪烁 | 系统正常 |
|  |  |  | 常亮 | 系统不正常 |
|  |  |  | 不亮 | 系统不正常 |
| 10M/100M/1000M Link | 24 | 橙色 | 不亮 | 端口未连接 |
|  |  |  | 常亮 | 端口已链接到10或100M或1000M |
| 10M/100M/1000M Act | 24 | 绿色 | 不亮 | 端口未连接 |
|  |  |  | 闪烁 | 端口正在传输数据 |
| PoE指示灯 | 16 | 绿色 | 不亮 | 端口未连接或端口不支持PoE供电 |
|  |  |  | 常亮 | 端口正在供电 |
| XFP1 | 1 | 绿色 | 常亮 | 万兆端口已成功连接 |
|  |  |  | 不亮 | 万兆端口没有检测到光模块 |
| XFP2 | 1 | 绿色 | 常亮 | 万兆端口已成功连接 |
|  |  |  | 不亮 | 万兆端口没有检测到光模块 |

1.4.2 固定接口

1. Console 口

CW3024 系列提供了一个RS232 异步串行配置口（Console），可以用来连接后台终端计算机，以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。配置口电缆是一根3芯电缆，一端是压接的RJ-45 插头，插入交换机的Console口；另一端则带有一个DB-9（孔）插头，可插入配置终端的9 芯（针）串口插座。配置口电缆如图1-4所示。

图1-4 配置口电缆示意图

配置电缆连接关系

| RJ-45 | Signal | Direction | DB-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | TXD | ← | 3 |
| 5 | GND | - | 5 |
| 6 | RXD | → | 2 |

2. 以太网口

(1) 以太网口介绍

CW3024 提供有24 个10/100/1000Mbps 自适应以太网端口和2 个10Gbps XFP 光纤接口。

1-24端口模式下的速率和工作方式：

(2) RJ-45 连接器

CW3024 系列的10/100/1000M 以太网电口采用RJ-45 连接器。在使用过程中，采用5 类双绞线。RJ-45 连接器的外观如图1-5所示。

图1-5 RJ-45 连接器示意图

(3) XFP连接器

光纤连接器（俗称活接头）是光纤通信系统中不可缺少的无源器件，主要用于光通道间的可拆式连接。光纤连接器的使用既方便了光系统的调测与维护，又使光系统的转接调度更加灵活。CW3024 产品的以太网光口只支持XFP连接器。

图1-6  XFP连接器外观

1.4.3 RPS 电源

RPS（Redundancy Power Supply ，冗余电源）可在交流电源异常时，提供系统所需的电源，以维持系统的正常工作。

RPS 电源是选配器件，需要用户自行选购。

安装RPS电源的方法，请参见3.4.2 连接RPS电源线。

1.4.4 直流电源线

| 直流电源线型号 | 长度 | 直流电源线描述 |
| --- | --- | --- |
| CAB-48V Pwr-2m-T2.5^2 | 2m | 电源线14AWG |
| CAB-RPS Non PoE-2m-JD5 | 2m | JD5 直流电源线 |
| CAB-RPS Non PoE-2m-JD5-A | 2m | JD5-A 直流电源线 |

直流电源线是选配器件，需要用户自行选购。

直流电源线的长度要小于3m，以减少电压衰减。

1.4.5 风扇

CW3024 共5 个风扇对整机散热，其中3 个风扇对主板进行散热，2 个风扇对电源进行散热。

1.5接口编号

- 1～24 为10/100/1000Mbps 自适应以太网端口，接口编号与面板上相应接口的丝印相同；

- XFP1～XFP2 为10Gbps XFP 接口，接口编号与面板上相应接口的丝印相同；

2 安装前的准备

2.1 安全注意事项

为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害，请遵从以下的注意事项：

- 请将交换机置于通风干燥处，工作环境干净，过多的灰尘或潮湿的环境会影响交换机运行的稳定性；

- 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上，万一跌落，会对交换机造成严重损害；

- 交换机要在正确的电压下才能正常工作，请确认工作电压同交换机所标示的电压相符；

- 为减少受电击的危险，建议接地。在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要随意打开交换机机壳；

- 确认交换机的入风口及通风口处留有空间，以利于交换机机箱的散热；

- 确认机柜及工作台足够牢固，能够支撑交换机及其安装附件的重量；

- 请不要把设备安装在电力线、电灯、电网附近或任何有可能接触强电电网的地方，否则可能造成设备工作不正常；

- 请使用稳定的电网给设备供电，不稳定的电网会造成设备工作异常；若设备支持PoE供电，建议供电网线不要超过100米；

- 请将交换机置于通风干燥处，工作环境干净，过多的灰尘或潮湿的环境会影响交换机运行的稳定性；

- 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上，万一跌落，会对交换机造成严重损害；

2.2 	检查安装场所

设备必须在室内使用，无论将设备安装在机柜内还是直接放在工作台上，都需要保证以下条件：

- 确认设备的入风口及通风口处留有空间，以利于机箱的散热。

- 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。

- 确认机柜及工作台足够牢固，能够支撑设备及其安装附件的重量。

- 确认机柜及工作台的良好接地。为保证设备正常工作和延长使用寿命，安装场所还应满足下列要求。

2.2.1 温/湿度要求

为保证设备正常工作和使用寿命，机房内需维持一定的温度和湿度。

- 若机房内长期湿度过高，易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电，有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象；

- 若相对湿度过低，绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动，同时在干燥的气候环境下，易产生静电，危害设备上的电路；

- 若温度过高则危害更大，长期的高温将加速绝缘材料的老化过程，使设备的可靠性大大降低，严重影响其使用寿命。

CW3024 有线无线一体化交换机对温度和湿度的要求见下表。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作环境温度 | -10℃~55℃ |
| 工作环境相对湿度（非凝露） | 5%~ 95% |

2.2.2 洁净度要求

灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附，使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下，更易造成静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。

除灰尘外，机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2 等的侵入，其具体限制值见下表。

2.2.3 防静电要求

静电产生的途径和危害

在设备连接的通信网中，静电感应主要来自两个方面：室外高压输电线和雷电等外界电场。

尽管CW3024有线无线一体化交换机在防静电方面作了大量的考虑，采取了多种措施，但是当静电超过一定限度时，仍然会对整机产生巨大的破坏作用。

为防止静电损伤，应做到：

- 设备及地板良好接地；

- 室内防尘；

- 保持适当的温度、湿度条件；

- 接触电路板时，应戴防静电手套或者戴防静电手套和防静电工作服；

2.2.4 电磁环境要求

设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰，这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗（包括接地系统）耦合和导线（电源线、信号线和输出线等）的传导方式对设备产生影响。

注意：

- 交流供电系统为TN 系统，交流电源插座应采用有保护地线（PE）的单相三线电源插座，使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。

- 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。

- 必要时采取电磁屏蔽的方法，如接口电缆采用屏蔽电缆。

3设备的安装

交换机可以安装在19英寸标准机架，也可以安装在工作台上。

设备机箱盖的一个安装螺钉上封有IP-COM 公司的防拆封条，当代理商对设备进行维护时，要求所维护设备的封条保持完好。用户在打开设备机箱盖前，请先与本地代理商联系，获得允许；否则，由于擅自操作导致设备无法维护，将由用户本人负责。

3.1  安装设备到机柜

操作步骤如下：

- 保证机架的平稳性与良好接地；

- 使用配套的螺丝将L型支架固定在交换机两侧。

图3-1 安装L型支架到交换机上

将安装在交换机上L型支架的上下槽对准机架上的螺孔并保持在同一水平面，然后装好螺丝并拧紧。

图3-2 交换机安装到19 英寸机柜

3.2 安装设备到工作台

用户不具备19 英寸标准机柜的情况下，常用到的方法就是将设备放置在干净的工作台上。

将附件中４个脚垫安装在交换机底部对应的位置，再放置在工作台上。

图3-3 安装脚垫到交换机底部

操作中需要注意如下事项：

- 保证工作台的平稳性与良好接地；

- 安装时保持良好的通风，设备四周留出10cm 的散热空间；

- 不要在设备上放置重物；

- 需要叠放使用时，设备之间的垂直距离不能小于1.5 厘米。

3.3 连接保护地线

设备地线的正常连接是设备防雷、防干扰的重要保障，所以用户在安装和使用设备时，必须首先正确连接好保护地线。设备的电源输入端接有噪声滤波器，其中心地与机箱直接相连，称作保护地（即PGND，亦称机壳地），此保护地必须良好接地，以使感应电、泄漏电能够安全流入大地，提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下：

3.3.1. 设备所处安装环境中有接地排

将设备的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上，拧紧固定螺母。

（4）

图3-4 机房有接地排时接地安装简图

(1): 交流电源输入 (2): 接地端子(3): 保护接地电缆 （4): 机房接地排

消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项，设备的接地线应该连接到机房的工程接地。

3.3.2. 设备所处安装环境中没有接地排

- 附近有泥地并且允许埋设接地体

采用长度不小于0.5m 的角钢或钢管，直接打入地下。此时，设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢（或钢管）采用电焊连接，焊接点应进行防腐处理。

图3-5 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图

（2）不允许埋设接地体

1. 若设备采用交流供电，可以通过交流电源的PE 线进行接地。此时，应确认交流电源的PE 线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。

图3-6 利用交流PE 线接地时接地安装简图

- 若设备采用-48V 直流供电，可以通过直流电源的回流线RTN 进行接地。此时，应确认RTN 在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。

图3-7 利用电源柜PGND 接地时接地安装简图

| (1): AC/DC 电源柜 | (2): -48V 母排 | (3): -48V | (4): RTN 母排 |
| --- | --- | --- | --- |
| (5): RTN | (6): PGND 母排 | (7): 接地 | (8): 保护接地电缆 |
| (9): 接地端子 | (10): 直流电源输入 |  |  |

3.4连接电源线

3.4.1连接交流电源线

电源线制式随各国家标准不同而有所不同，请跟据电源线实际情况决定是否安装电源线卡钩。

连接交流电源线的方法：

|  | 确认保护地已经正确连接至大地。 |
| --- | --- |
|  | 将交流电源线线扣安装到设备上，并将线卡钩朝上扳。 |
|  | 将设备的电源线一端插到机箱后面板的电源插座上，另一端插到外部的供电交流电源插座上。 |

图3-8 交流电源线线扣安装示意图

3.4.2 连接RPS 电源线

连接RPS 电源线的方法：

- 检查并确认设备和RPS 输入电源已经关闭。

- 将RPS 直流电缆接头插到设备的直流电源插座。

- 顺时针旋转RPS 电缆插头上的紧固螺丝，使RPS 电缆插头能够完全插到直流电源插座中，然后拧紧RPS 接头的这两颗紧固螺丝。

- 将RPS 电缆的另一端接到RPS 的电源输出口上。

RPS 电源为选购部件。 设备上电之前，请先检查是否已经连接好地线。

  - 连接接口电缆

3.5.1 连接Console 口电缆

- 选定配置终端配置终端可以是标准的具有RS232 串口的字符终端，也可以是一台PC 机，本例为后者；

- 连接Console 口电缆 ；

- 关闭设备的电源，将Console 口电缆的DB-9 孔式插头接到要对设备进行配置的计算机或终端的串口，再将RJ-45 一端连到设备的Console 口；

图3-9 连接Console 口电缆安装示意图

3.5.2 连接以太网电口

交换机的10/100/1000Base-T电接口为RJ-45端口，支持MDI/MDIX自适应，建议采用5类或5类以上双绞线连接到网络。

- 将以太网电缆一端连接到设备的固定以太网电口，另一端连接到对端设备的以太网口。

- 上电后请检查固定以太网电口的指示灯状态。固定以太网电口的指示灯状态请参见指示灯状态说明。

图3-10 连接设备示意图

3.5.3  连接XFP 接口

XFP（10-Gigabit Small Form-factor Pluggable，万兆以太网接口小型封装可热插拔）模块，用于光信号的传输，主要功能是实现光电/电光变换，包括光功率控制、调制发送、信号探测、IV 转换以及限幅放大判决再生功能。

XFP 模块需要与带LC 型光纤连接器的光纤配合来使用。

图3-11 连接XFP模块示意图

3.6 安装完成后检查

在设备的安装过程中，每次加电前均要进行安装检查，检查事项如下：

- 所接电源规格与设备的要求是否一致；

- 地线是否连接正确；

- 配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确；

- 接口线缆是否都在室内走线，若有户外走线情况，请检查是否进行了网口防雷器和交流电源避雷器的连接。

4初次上电启动

4.1搭建配置环境

4.1.1连接设备到配置终端

连接设备到配置终端的方法，请参见3.5.1 连接Console口电缆。

4.1.2 设置终端参数

(1)打开PC ，并在PC 上运行终端仿真程序（如Windows3.1 的Terminal ， Windows 95/98/NT/2000/XP 的超级终端）。

(2)选择[开始]/[程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端]，在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称，如下图所示。

图4-1超级终端连接说明界面

(3) 选择连接端口。在进行本地配置时，如下图所示，在[连接时使用]一栏选择连接的串口（注意选择的串口应该与Console 口电缆实际连接的串口一致）。

图4-2 本地配置连接端口设置

(4) 设置串口参数。在图中的串口属性设置对话框中设置串口的属性：波特率为115200 ，数据位为

8，奇偶校验为无，停止位为1，数据流控制为无。

图4-3 串口参数设置

可以通过点击<还原默认设置>按钮来恢复缺省属性。

(5) 串口参数设置完成后，单击<确定>按钮，系统进入如下图所示的超级终端界面。

图4-4 超级终端窗口

(6) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项，进入下图所示的属性设置窗口。

选择终端仿真为VT100，单击<确定>按钮。

图4-5 属性设置窗口中终端仿真的设置

4.2 设备上电启动

4.2.1 上电前的检查

在上电之前要对设备进行如下检查：

- 电源线和地线连接是否正确。

- 供电电压是否与设备要求的一致。

- Console 口电缆连接是否正确，配置使用的终端（可以是PC）是否已经打开，配置参数是否已完成设置。

4.2.2 启动过程

上电开机后，将首先进行内存初始化，初始化结束后，系统进入应用程序文件的读入和自解压过程，直到终端屏幕上提示输入用户名密码，如图所示：

Applying configuration, please wait ...

Applying Global configuration, please wait ...

Applying Interface configuration, please wait ...

User:admin

Password:********

输入用户名和密码后，终端屏幕显示如下：

(IP-COM) >

用户可以开始对交换机进行配置操作

5设备登录

5.1通过Web管理界面登录

5.1.1 准备数据

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| PC | - 一台安装了10/ 100/1000 Base-TX自适应快速以太网卡的电脑 |
| 局域网IP和子网掩码 | 管理PC的IP与CW3024的管理IP在同一个网段 |
| WEB浏览器 | - 建议使用Microsoft IE 6.0或以上版本的浏览器 |
| 网络线缆 | - 一根 5类或5类以上RJ-45双绞线 |

5.1.2操作步骤

Web 管理提供了一个友好的用户界面，您可以使用浏览器来查看和配置设备。下面以Internet Explorer-IE浏览器为例来示范使用Web管理界面配置设备的步骤。

打开IE，在地址栏中输入默认的IP：http://192.168.0.253。按“Enter”键后弹出登录窗口，如下图所示：

图5-1 登录界面

在用户名和密码栏中输入用户（默认是admin）和密码（默认是admin123），点登陆按钮，即能进入WEB管理页面，进行配置了。

图5-2 WEB管理页面

5.2通过Console口登录

5.2.1准备数据

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| PC | - 一台拥有Console口电脑 |
| 网络线缆 | 一根DB9转RJ-45的console线缆 |

5.2.2 操作步骤

第一步：将计算机（或终端）的串口通过配置电缆与以太网交换机的串口连接。

图5-3 串口的连接

第二步：在PC机上运行终端仿真程序（如Windows 3.X的Terminal或Windows 9X/Windows 2000/Windows XP的超级终端等，以下配置以Windows XP为例），选择与交换机相连的串口，设置终端通信参数：传输速率为115200bit/s、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验和无数据流控。

图5-4 新建连接

图5-5 连接端口设置

图5-6 通讯端口参数设置

第三步：给交换机上电，终端上显示设备自检信息，按<Enter>回车后，输入用户名和密码（系统默认为admin/admin123），再按<Enter>回车之后，会出现产品Login信息。

图5-7 产品Login信息界面

6 维护与常见故障处理

6.1电源系统故障处理

对于CW3024 设备可以根据前面板上的POWER 指示灯，来判断设备电源系统是否故障。电源系统工作正常时，POWER 指示灯应保持常亮；当POWER指示灯不亮，请进行如下检查：

- 设备电源线是否连接正确，电源开关是否为开启状态

- 设备供电电源与设备所要求的电源是否匹

6.2 配置系统故障处理

设备上电后，如果系统正常，将在配置终端上显示启动信息；如果配置系统出现故障，配置终端可能无显示或者显示乱码。

6.2.1 终端无显示故障处理

如果上电后，配置终端无显示信息，首先要做以下检查：

- 电源是否正常

- 配置口（Console ）电缆是否正确连接

如果以上检查未发现问题，很可能是配置电缆有问题或者终端（如超级终端）参数的设置错误，请进行相应的检查。

6.2.2 终端显示乱码故障处理

如果配置终端上显示乱码，很可能是终端（如超级终端）参数的设置错误。请确认终端（如超级终端）的参数设置：

- 波特率为115200

- 数据位为8

- 奇偶校验为无

- 停止位为1

- 数据流控制为无

- 选择终端仿真为VT100

6.3 Link/Act指示灯不亮

Link/Act指示灯不亮时，可能出现的故障及排除方法：

- 交换机与远端设备未连接好，请用网线连接好两端设备；

- 网线长度超过标准距离,请设法减少设备间的网线长度到标准距离以内(标准为100米)。

免责声明：

此为工业级产品，非用户端设备。在生活环境中，该设备可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

出品厂商：深圳市联科通网络技术有限公司

地    址：深圳市福田区华强北路现代之窗A16J

网    址：http：//www.ip-com.com.cn

电子邮箱：ip-com@ip-com.com.cn

全国技术支持服务热线：400-665-0066